Приложение № 1

к Договору №

от «___»   ____ 2025

- Календарный график проведения технического обслуживания кондиционеров

| Тип оборудования | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сплит-системы кондиционирования (включая серверные) |  |  |  |  | ТО 1 |  |  | ТО 2 |  |  |  |  |

- Виды технического обслуживания кондиционеров

и соответствующие им программы

| № п/п | Вид технического обслуживания | Программа обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТО1 | Внешний осмотр агрегатов и узлов кондиционера. Проверка работы на всех режимах. Чистка входных жалюзи и воздушного фильтра внутреннего блока. Проверка работы выходных жалюзи. Проверка функционирования режимов индикации системы контроля. Проверка герметичности системы трубопроводов, дозаправка фреоном (при необходимости, не более 30%). Измерение технических параметров кондиционера в статическом и динамическом режимах. Проверка и чистка дренажной системы. Проверка исправности вентиляторов и эл. двигателей. Чистка испарителя внутреннего блока. Чистка теплообменника наружного блока. Проверка состояния электрической схемы. |
| 2 | ТО2 | Внешний осмотр агрегатов и узлов кондиционера. Проверка работы на всех режимах. Проверка функционирования режимов индикации системы контроля. Проверка герметичности системы трубопроводов, дозаправка фреоном (при необходимости, не более 30%). Измерение технических параметров кондиционера в статическом и динамическом режимах. Чистка лопастей вентилятора наружного блока. Чистка теплообменника наружного блока. |

| Исполнитель: ________________ М.П. | Заказчик: ________________ М.П. |
| --- | --- |